REGISTRAČNÝ LIST

SO-01 Kukuričianky I. – spevnená MOK 4,5/30

# dĺžka cesty	2 046,81  m

Objekt SO 01 – Kukuričianky I. sa začína napojením na konci oblúka  jestvujúcej poľnej cesty cca 220 m od obecného Družstva a končí v km 2,046.81na hranici s katastrálnym územím Veľký Ruskov.

- smerové pomery:

km 0,000 00 - začiatok úpravy

km 0,000 00 - km 1,447 34 priama dĺžky 1,447 34 m

km 1,447 34 - km 1,516 52 pravostranný oblúk o polomere R=202 m

km 1,516 52 - km 1,677 40 priama dĺžky 160,88 m

km 1,677 40 - km 1,694 89 pravostranný oblúk o polomere R=12,25 m

km 1,694 89 - 2,046 81 priama dĺžky 351,92 m

km 2,046 81  - koniec úpravy

- sklonové pomery :

bod  na trase		staničenie	nadm.výška B.p.v.		parametre oblúka

začiatok úseku		0,000 00		128,95			napojenie na jestvujúci stav

stúpa 0,98% na dĺžke 350,00 m

lom sklonu		0,350 00		132,38

stúpa 1,67% na dĺžke 200,00 m

lom sklonu		0,550 00		135,71

stúpa 0,87% na dĺžke 1144,89 m

lom sklonu		1,694 89		145,63

stúpa 0,70% na dĺžke 351,92

koniec úpravy		2,046 81		148,10			napojenie na jestvujúci stav

# šírka cesty

Navrhovaná  poľná cesta sa uvažuje v kategórii MOK 4,5/30 so šírkou jazdného pruhu 3,5 m a krajnicami šírky 50 cm na oboch stranách cesty a obojstrannými odvodňovacími priekopami.

# priemerná šírka cestného telesa, šírka záberu pod cestou a plocha záberu

# skladba vrstiev konštrukcie cesty

Podložie pre poľné cesty bude tvorené ílovitými hlinami. Bola vybratá konštrukcia pre požadované zaťaženie s podkladnými a nosnými vrstvami nestmelenými.  Obrusná vrstva sa navrhuje asfaltová zložená z dvoch vrstiev asfaltového betónu.  Navrhuje sa nasledovná konštrukcia:

- asfaltový betón stredozrný				ABS II		hr. 06 cm

- lomové výsevky

- vibrovaný štrk					ŠV		hr. 20 cm

- štrkopiesok frakcie 0-63 mm				ŠD		hr. 20 cm

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

SPOLU :					hr. 46 cm

# napojenie na komunikácie

Objekt SO 01 Kukuričianky I. sa začína v km 0,000.00 napojením na miestnu komunikáciu a končí v km 2,046.81 na hranici s katastrálnym územím Veľký Ruskov.

# napojenie vedľajších komunikácií

Na objekt SO 01 Kukuričianky I. sa napájajú cesty :

- SO 02 Kukuričianky II. - km 0,656.00

- SO 03 Kukuričianky III. - km 1,686.15

- SO 04 Mokriny I.- km 0,000.00

# priepusty a ich profil

km 0,003.25		DN 300		dĺžky 16,0 m

km 0,552		DN 300		dĺžky 18,9 m

km 1,290		DN 300		dĺžky 16,6 m

km 1,702.00		DN 300		dĺžky   8,6 m

# výhybne

km 0,167 00 - ľavostranná výhybňa celkovej dĺžky  vrátane nábehov 32,00 m

km 0,366 00 - ľavostranná výhybňa celkovej dĺžky  vrátane nábehov 32,00 m

km 0,800 00 - ľavostranná výhybňa celkovej dĺžky  vrátane nábehov 32,00 m

km 1,013 00 - ľavostranná výhybňa celkovej dĺžky  vrátane nábehov 32,00 m

km 1,200 00 - ľavostranná výhybňa celkovej dĺžky  vrátane nábehov 32,00 m

km 1,400 00 - ľavostranná výhybňa celkovej dĺžky  vrátane nábehov 32,00 m

km 1,597 00 - ľavostranná výhybňa celkovej dĺžky  vrátane nábehov 32,00 m

km 1,865 00 - pravostranná výhybňa celkovej dĺžky  vrátane nábehov 32,00 m

# hospodárske zjazdy

km 0,552 00 - hosporársky zjazd na obe strany komunikácie

km 1,290 00 - hospodársky zjazd na obe strany cesty

# mosty a ich svetlosť – žiadne