REGISTRAČNÝ LIST

SO-02 Kukuričianky II. – nespevnená MOK 4,0/30

# dĺžka cesty	- 394,50 m

Objekt SO 02 – Kukuričianky II. sa začína napojením na cestu SO 01 – Kukuričianky I. v km 0,656 a končí v km 0,395.40 na hranici  katastrálneho územia Veľký Ruskov.

Smerové pomery :

km 0,000 00 - začiatok úpravy

km 0,000 00 - km 0,395 40 priama dĺžky 395,40 m

km 0,395 40  - koniec úpravy

Sklonové pomery :

bod na trase			staničenie		nadm.výška B.p.v.	parametre oblúka

začiatok úseku			0,000 00			136,63		napojenie na jestvujúci stav

klesá 2,08% na dĺžke 200,00 m

lom sklonu			0,200 00			132,48

stúpa 0,94% na dĺžke 195,40 m

koniec úpravy			0,395 40			130,65		napojenie na jestvujúci stav

# šírka cesty

# Navrhovaná poľná cesta sa uvažuje ako nespevnená v kategórii MOK 4,0/30 so šírkou jazdného pruhu 3,0 m a krajnicami šírky 50 cm na oboch stranách cesty a obojstrannými odvodňovacími priekopami.

# priemerná šírka cestného telesa, šírka záberu pod cestu a plocha záberu

# skladba vrstiev konštrukcie cesty

Konštrukcia poľnej cesty sa navrhuje ako nespevnená komunikácia  s nasledovnou konštrukciou :

- štrkodrva frakcie 0-32 mm				ŠD		hr. 10 cm

- mechanicky spevnená zemina			MS		hr. 15 cm

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

SPOLU :					hr. 35 cm

# napojenie na komunikácie

# Cesta SO 02 Kukuričianky II. Sa napája na cestu SO 01 Kukuričianky I. v km 0,656.00 a na konci úpravy sa napája na jestvujúcu cestu v k.ú. Veľký Ruskov.

# napojenie vedľajších komunikácií

# Žiadne.

# priepusty a ich profil

rúrový priepust v km 0,003.25		DN 300		dĺžky 15,00 m

# výhybne

km 0,186 00 - pravostranná výhybňa

# mosty a ich svetlosť

rámový priepust v  km 0,340.50 - DN 300 - dĺžky - 4,20 m - svetlosť - 2000/1500