REGISTRAČNÝ LIST

SO-03 Kukuričianky III. – nespevnená MOK 4,0/30

# dĺžka cesty	- 644,13 m

Objekt SO 03 – Kukuričianky III. sa začína napojením na cestu SO 01 – Kukuričianky I. v km 1,688 a končí v km 0,644.13

Smerové pomery :

km 0,000 00 - začiatok úpravy

km 0,000 00 - km 0,187 86 priama dĺžky 187,86 m

km 0,187 86 - km 0,380 29 pravostranný oblúk o polomere R=5002,50 m

km 0,380 29 - km 0,644 13 priama dĺžka 263,84 m

km 0,644 13  - koniec úpravy

Sklonové pomery :

bod na trase		staničenie		nadm.výška B.p.v.	parametre oblúka

začiatok úseku		0,000 00			145,65		napojenie na jestvujúci stav

stúpa 1,37% na dĺžke 187,86 m

lom sklonu		0,187 86			148,22

stúpa 1,00% na dĺžke 456,27 m

koniec úpravy		0,644 13			152,80		napojenie na jestvujúci stav

# šírka cesty

# Navrhovaná poľná cesta sa uvažuje ako nespevnená v kategórii MOK 4,0/30 so šírkou jazdného pruhu 3,0 m a krajnicami šírky 50 cm na oboch stranách cesty a obojstrannými odvodňovacími priekopami.

# priemerná šírka cestného telesa, šírka záberu pod cestu a plocha záberu

# skladba vrstiev konštrukcie cesty

Konštrukcia poľnej cesty sa navrhuje ako nespevnená komunikácia s nasledovnou konštrukciou :

- štrkodrva frakcie 0-32 mm				ŠD		hr. 10 cm

- mechanicky spevnená zemina			MS		hr. 15 cm

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

SPOLU :					hr. 35 cm

# napojenie na komunikácie

# Cesta SO 02 Kukuričianky II. Sa napája na cestu SO 01 Kukuričianky I. v km 0,656.00 a na konci úpravy sa napája na jestvujúcu cestu v k.ú. Veľký Ruskov.

# napojenie vedľajších komunikácií

# Žiadne.

# výhybne

km 0,108 00 - ľavostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m

km 0,308 00 - ľavostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m

km 0,501 50 - ľavostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m