REGISTRAČNÝ LIST

SO-05 Mokriny II. – nespevnená MOK 4,0/30

# dĺžka cesty	204,52  m

Objekt SO 05 – Mokriny II. sa začína napojením na spevnenú cestu SO 04 – Mokriny I. na konci úpravy v km 0,330.18 a končí v km 0,204.52.

Smerové pomery :

km 0,000 00 - začiatok úpravy

km 0,000 00 - km 0,204 520 priama dĺžky 204,52 m

km 0,204 52  - koniec úpravy

Sklonové pomery :

bod na trase		staničenie		nadm.výška B.p.v.	parametre oblúka

začiatok úseku		0,000 00			124,90		napojenie na jestvujúci stav

klesá 0,34% na dĺžke 150,00 m

lom sklonu			0,150 00			124,39

klesá 1,72% na dĺžke 54,52 m

koniec úpravy		0,204 52			123,45		napojenie na jestvujúci stav

# šírka cesty

Navrhovaná  poľná cesta sa uvažuje v kategórii MOK 4,0/30 so šírkou jazdného pruhu 3,0 m a krajnicami šírky 50 cm na oboch stranách cesty a obojstrannými odvodňovacími priekopami.

# priemerná šírka cestného telesa, šírka záberu pod cestou a plocha záberu

# skladba vrstiev konštrukcie cesty

Podložie pre poľné cesty bude tvorené ílovitými hlinami.. Navrhuje sa nasledovná konštrukcia:

- štrkodrva frakcie 0-32 mm			ŠD		hr. 10 cm

- mechanicky spevnená zemina			MS		hr. 15 cm

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SPOLU :				hr. 35 cm

# napojenie na komunikácie

Cesta SO 05 Mokriny II.  sa napája začiatkom na SO 04 Mokriny I.

# napojenie vedľajších komunikácií

Na objekt SO 05 Mokriny II. sa na z.ú. napájajú cesty :

- SO 05 Mokriny II.

- SO 06 Mokriny III

# priepusty a ich profil

žiadne

# výhybne

km 0,073 00 - pravostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m