REGISTRAČNÝ LIST

SO-08 Za záhradami II. – spevnená MOK 4,0/30

# dĺžka cesty	364,54  m

Objekt SO 08 – Za záhradami II. sa začína napojením na miestnu komunikáciu v obci Malý Ruskov a končí v km 0,364.54 pri včelíne.

Smerové pomery :

km 0,000 00 - začiatok úpravy

km 0,000 00 - km 0,032 40 priama dĺžky 32,40 m

km 0,032 40 - km 0,060 40 ľavostranný oblúk o polomere R=62 m

km 0,060 40 - km 0,172 57 priama dĺžky 112,17 m

km 0,172 57 - km 0,181 42 pravostranný oblúk o polomere R=102 m

km 0,181 42 - 0,227 26 priama dĺžky 45,84 m

km 0,227 26 - 0,275 88 ľavostranný oblúk o polomere R=202 m

km 0,275 88 - 0,364 54 priama dĺžky 88,66 m

km 0,364 54  - koniec úpravy

Sklonové pomery :

bod na trase		staničenie		nadm.výška B.p.v.	parametre oblúka

začiatok úseku		0,000 00			127,67		napojenie na jestvujúci stav

stúpa 4,81% na dĺžke 32,40 m

lom sklonu			0,032 40			129,23

stúpa 1,19% na dĺžke 97,60 m

lom sklonu			0,130 00			130,39

klesá 2,01% na dĺžke 234,54 m

koniec úpravy		0,364 54			125,68		napojenie na jestvujúci stav

# šírka cesty

Navrhovaná  poľná cesta sa uvažuje v kategórii MOK 4,0/30 so šírkou jazdného pruhu 3,0 m a krajnicami šírky 50 cm na oboch stranách cesty a obojstrannými odvodňovacími priekopami.

# priemerná šírka cestného telesa, šírka záberu pod cestou a plocha záberu

# skladba vrstiev konštrukcie cesty

Podložie pre poľné cesty bude tvorené ílovitými hlinami.. Navrhuje sa nasledovná konštrukcia:

- asfaltový betón stredozrný				ABS II		hr. 06 cm

- lomové výsevky

- vibrovaný štrk					ŠV		hr. 20 cm

- štrkopiesok frakcie 0-63 mm				ŠD		hr. 20 cm

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

SPOLU :					hr. 46 cm

# napojenie na komunikácie

Navrhovaná cesta Za záhradami II.  sa napája začiatkom na jestvujúcu poľnú cestu a končí pri včelíne.

# napojenie vedľajších komunikácií

Na objekt SO 08 Za záhradami II. sa v km 0,126.48  napája objekt SO 07 Za záhradami I.

# výhybne

km 0,071 00 - pravostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m

km 0,189 10 - pravostranná výhybňa celkovej dĺžky vrátane nábehov 32,00 m